ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

# УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М.СЕЧЕНОВА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Моделирование процессов и систем

«Разработка и валидация метода низкоранговой аппроксимации на основе SVD для денойзинга и улучшения качества OCT-изображений сетчатки»

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

«Допущен к защите»

Исполнитель:

Смирнов Сергей Арсеньевич

Ф.И.О, подпись

(гр.636-01, очная форма подготовки)

Преподаватель:

Андриков Денис Анатольевич

Доцент, кандидат технических наук

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, подпись

«Прошел защиту»

Оценка

Москва, 2026

Введение

Современные методы медицинской диагностики широко используют цифровые изображения для выявления патологий и оценки состояния тканей. Одним из наиболее информативных методов исследования сетчатки глаза является оптическая когерентная томография (Optical Coherence Tomography, OCT), позволяющая получать высокодетализированные изображения внутренних структур глаза.

Качество OCT-изображений оказывает непосредственное влияние на точность диагностики и эффективность алгоритмов автоматической обработки данных. Однако в процессе получения изображений возникают различные искажения, включая speckle-шум, артефакты сканирования и неоднородности яркости. Наличие подобных искажений затрудняет визуальный анализ изображений специалистом, а также снижает эффективность алгоритмов сегментации и распознавания патологических изменений.

В связи с этим актуальной задачей является разработка методов повышения качества OCT-изображений, позволяющих уменьшить влияние шума при сохранении основных анатомических структур сетчатки.

Целью работы является разработка и программная реализация метода низкоранговой аппроксимации на основе сингулярного разложения (Singular Value Decomposition, SVD) для подавления шума и улучшения качества OCT-изображений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ особенностей OCT-изображений;

- исследовать существующие методы подавления шума;

- изучить математический аппарат PCA и SVD;

- реализовать алгоритм сингулярного разложения изображений;

- разработать метод автоматического выбора количества компонент;

- провести экспериментальное исследование эффективности метода;

- оценить возможность применения разработанного алгоритма в медицинских системах обработки изображений.

1 Анализ предметной области

Оптическая когерентная томография является одним из наиболее распространённых методов диагностики заболеваний сетчатки глаза. Метод позволяет получать послойные изображения тканей с высоким пространственным разрешением и широко применяется в офтальмологии для выявления возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии и других заболеваний.

Несмотря на высокую информативность, OCT-изображения подвержены различным видам искажений. Наиболее распространённым видом помех является speckle-шум, возникающий вследствие когерентной природы используемого излучения. Кроме того, качество изображений может ухудшаться из-за артефактов сканирования, локальных перепадов яркости и неоднородности освещения.

Наличие шума приводит к снижению контрастности между слоями сетчатки и затрудняет выделение анатомических структур. Это оказывает отрицательное влияние как на работу врача, так и на алгоритмы автоматической обработки изображений.

Повышение качества OCT-изображений является важным этапом предварительной обработки данных и позволяет повысить точность последующей сегментации и диагностики.

2 Анализ существующих методов обработки изображений

Для уменьшения уровня шума в медицинских изображениях применяются различные методы цифровой обработки.

Одним из наиболее распространённых подходов является использование линейных и нелинейных фильтров, таких как гауссов фильтр и медианная фильтрация. Данные методы позволяют уменьшить влияние высокочастотного шума, однако зачастую приводят к размытию границ объектов и потере мелких деталей.

Также широко используются методы вейвлет-преобразования, позволяющие выполнять подавление шума в различных частотных диапазонах. Несмотря на высокую эффективность, подобные методы обладают сравнительно высокой вычислительной сложностью.

В последние годы активно развиваются методы, основанные на нейронных сетях и глубоком обучении. Однако их применение требует больших объёмов размеченных данных, значительных вычислительных ресурсов и предварительного обучения моделей.

В связи с этим представляет интерес использование методов линейной алгебры, позволяющих выполнять подавление шума без предварительного обучения и с относительно небольшими вычислительными затратами.

3 Предлагаемый метод

В качестве основы предлагаемого решения используется сингулярное разложение матрицы изображения.

Метод SVD позволяет представить исходное изображение в виде произведения трёх матриц:

Сингулярные значения характеризуют вклад каждой компоненты в формирование исходного изображения. Наиболее значимые компоненты содержат основную информацию о структуре изображения, тогда как компоненты с малыми сингулярными значениями преимущественно описывают шумовые составляющие.

Для подавления шума выполняется низкоранговая аппроксимация изображения, при которой сохраняются только первые kkk наиболее значимых компонент:

Выбор оптимального значения kkk осуществляется с использованием метода накопленной энергии. Данный подход позволяет автоматически определять количество компонент, необходимых для сохранения заданной доли информации изображения.

Предлагаемый метод не требует обучения модели и может применяться для изображений различного разрешения.

4 Программная реализация

Программная реализация алгоритма выполнена на языке Python.

В качестве основных библиотек использовались:

- NumPy — для выполнения матричных операций;

- OpenCV — для загрузки и обработки изображений;

- Matplotlib — для визуализации результатов;

- Google Colab — в качестве среды выполнения.

Алгоритм обработки включает следующие этапы:

- Загрузка OCT-изображения.

- Представление изображения в виде матрицы яркости.

- Выполнение сингулярного разложения.

- Построение графика сингулярных значений.

- Вычисление накопленной энергии.

- Автоматический выбор числа компонент.

- Восстановление изображения с использованием низкоранговой аппроксимации.

- Визуализация результатов и сохранение обработанного изображения.

5 Экспериментальные исследования

Для оценки эффективности метода использовались OCT-изображения сетчатки глаза.

В ходе экспериментов выполнялось восстановление изображений при различных значениях параметра kkk. Было установлено, что использование малого числа компонент приводит к потере деталей, тогда как слишком большие значения kkk приводят к сохранению шумовых составляющих.

Оптимальное значение числа компонент определялось на основе метода накопленной энергии. В большинстве случаев сохранение 95–98 % энергии позволяло добиться хорошего соотношения между качеством изображения и степенью подавления шума.

Результаты экспериментов показали, что применение SVD позволяет уменьшить уровень шума и сохранить основные структуры сетчатки, необходимые для дальнейшего анализа.

6 Математические основы метода

6.1 Метод главных компонент (PCA)

Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) представляет собой один из наиболее распространённых методов снижения размерности данных. Основная идея метода заключается в преобразовании исходных данных в новую систему координат, в которой большая часть информации сосредоточена в нескольких наиболее значимых компонентах.

В задачах обработки изображений метод главных компонент позволяет выделять основные структуры изображения и уменьшать влияние шумовых составляющих. PCA широко применяется в задачах распознавания образов, анализа медицинских изображений и компьютерного зрения.

Применительно к OCT-изображениям метод главных компонент позволяет уменьшить размерность данных и сохранить наиболее информативные признаки, характеризующие структуру сетчатки.

6.2 Сингулярное разложение матриц

Сингулярное разложение является одним из фундаментальных методов линейной алгебры и используется для анализа структуры матриц.

Сингулярные значения определяют вклад соответствующих компонент в восстановление изображения. Чем больше значение, тем больше информации содержит соответствующая компонента.

Первые компоненты содержат основные структуры изображения, а компоненты с малыми сингулярными значениями преимущественно описывают шумовые составляющие.

6.3 Низкоранговая аппроксимация

После выполнения сингулярного разложения исходное изображение может быть восстановлено с использованием только первых kkk компонент:

Такой подход называется низкоранговой аппроксимацией.

Уменьшение числа используемых компонент позволяет удалить шумовые составляющие и уменьшить объём обрабатываемой информации.

Выбор оптимального значения параметра kkk является одной из основных задач метода.

6.4 Метод накопленной энергии

Для автоматического выбора числа компонент используется метод накопленной энергии.

Энергия каждой компоненты определяется квадратом соответствующего сингулярного значения

Полученная величина показывает, какой процент информации исходного изображения сохраняется при использовании первых kkk компонент.

В работе в качестве критерия выбора параметра kkk использовалось сохранение 95–98 % накопленной энергии.

7 Описание набора данных

Для проведения экспериментов использовались изображения оптической когерентной томографии сетчатки глаза.

Изображения содержат информацию о внутренних слоях сетчатки и применяются для диагностики различных офтальмологических заболеваний.

Для исследования могут использоваться открытые наборы данных:

- OCT2017;

- Duke OCT Dataset;

- Kaggle OCT Images Dataset.

Изображения имеют различные размеры и представлены в градациях серого.

Перед выполнением сингулярного разложения изображения преобразовывались в матрицу яркости пикселей.

Каждый элемент матрицы соответствует интенсивности определённого пикселя и принимает значения от 0 до 255.

8 Алгоритм работы системы

Разработанный алгоритм состоит из нескольких последовательных этапов.

Этап 1. Загрузка изображения

На первом этапе выполняется чтение OCT-изображения и преобразование его в оттенки серого.

Этап 2. Представление изображения в виде матрицы

Изображение рассматривается как двумерная матрица, содержащая значения яркости пикселей.

Этап 3. Выполнение сингулярного разложения

Для полученной матрицы вычисляются матрицы UUU, Σ\SigmaΣ и VTV^TVT.

Этап 4. Анализ сингулярных значений

Строится график сингулярных значений, позволяющий оценить распределение информации между компонентами.

Этап 5. Построение графика накопленной энергии

Вычисляется доля информации, сохраняемой при использовании первых kkk компонент.

Этап 6. Выбор оптимального значения kkk

Параметр kkk выбирается автоматически на основе метода накопленной энергии.

Этап 7. Восстановление изображения

Выполняется реконструкция изображения с использованием первых kkk компонент.

Этап 8. Получение изображения с уменьшенным уровнем шума

Полученное изображение содержит меньше шумовых составляющих и сохраняет основные структуры сетчатки.

9 Практическая значимость работы

Разработанный метод может использоваться в системах компьютерной обработки медицинских изображений.

Применение алгоритма позволяет:

- уменьшить влияние speckle-шума;

- повысить контрастность слоёв сетчатки;

- улучшить качество визуального анализа изображений;

- повысить точность алгоритмов сегментации;

- уменьшить вероятность диагностических ошибок;

- использовать обработанные изображения в системах автоматической диагностики.

Метод не требует предварительного обучения и может применяться для изображений различного разрешения.

10 Перспективы развития проекта

Дальнейшее развитие работы может быть связано со следующими направлениями:

- сравнительный анализ PCA и SVD;

- использование различных критериев выбора параметра kkk;

- исследование других методов подавления шума;

- применение разработанного алгоритма перед сегментацией слоёв сетчатки;

- использование сверточных нейронных сетей для автоматической классификации патологий;

- создание программного комплекса для поддержки принятия врачебных решений;

- интеграция алгоритма в медицинские информационные системы.

11 Преимущества и недостатки метода SVD

Преимущества

Использование сингулярного разложения для обработки OCT-изображений обладает рядом преимуществ.

Прежде всего, метод не требует предварительного обучения модели и не зависит от наличия размеченных данных. Это позволяет использовать его для обработки изображений различного типа без дополнительной настройки.

Другим преимуществом является интерпретируемость результатов. В отличие от нейронных сетей, SVD позволяет анализировать вклад каждой компоненты в восстановление изображения.

Кроме того, метод обладает относительно низкой вычислительной сложностью и может быть реализован с использованием стандартных библиотек линейной алгебры.

К основным достоинствам метода относятся:

- отсутствие необходимости обучения;

- простота реализации;

- математическая обоснованность;

- возможность автоматического выбора параметров;

- работа с изображениями различного разрешения;

- сохранение основных структур сетчатки.

Недостатки

Несмотря на перечисленные преимущества, метод имеет определённые ограничения.

При слишком малом числе компонент возможно ухудшение качества изображения и потеря мелких деталей. В свою очередь, использование большого числа компонент приводит к сохранению шумовых составляющих.

Кроме того, SVD не выполняет явного разделения полезной информации и шума, а лишь предполагает, что основные структуры изображения сосредоточены в первых компонентах.

К недостаткам метода относятся:

- чувствительность к выбору параметра kkk;

- возможность потери мелких деталей;

- отсутствие специализированной настройки под конкретные патологии;

- необходимость выполнения матричных операций большой размерности.

12 Сравнение PCA и SVD

Методы PCA и SVD являются близкими по математической природе и широко применяются для снижения размерности данных.

Метод главных компонент основывается на вычислении собственных векторов ковариационной матрицы и позволяет выделять направления максимальной дисперсии данных.

Сингулярное разложение является более универсальным методом, поскольку может применяться непосредственно к матрице изображения без вычисления ковариационной матрицы.

Основные различия методов представлены в таблице.

| Характеристика | PCA | SVD |
| --- | --- | --- |
| Необходимость вычисления ковариационной матрицы | Да | Нет |
| Работа напрямую с изображением | Нет | Да |
| Вычислительная устойчивость | Средняя | Высокая |
| Применимость к матрицам произвольной формы | Ограничена | Высокая |
| Использование в проекте | Анализ данных | Денойзинг изображений |

В рамках данной работы основным методом обработки изображений был выбран SVD, поскольку он позволяет непосредственно выполнять низкоранговую аппроксимацию изображения.

13 Визуализация результатов

Для анализа работы алгоритма использовались различные способы визуализации.

К ним относятся:

- отображение исходного изображения;

- отображение восстановленного изображения;

- карта удалённых компонент;

- график сингулярных значений;

- график накопленной энергии;

- визуализация изображений при различных значениях параметра kkk.

График сингулярных значений позволяет оценить вклад каждой компоненты в формирование изображения.

График накопленной энергии используется для определения оптимального количества компонент, необходимых для восстановления изображения.

Карта удалённых компонент позволяет оценить информацию, которая была исключена в процессе низкоранговой аппроксимации.

Визуальное сравнение результатов обработки позволяет определить эффективность метода и степень подавления шу

14 Вычислительная сложность алгоритма

Одним из важных аспектов при разработке алгоритмов обработки изображений является оценка вычислительной сложности.

Основная часть вычислений приходится на выполнение сингулярного разложения матрицы изображения.

Для матрицы размера m×nm \times nm×n вычислительная сложность SVD составляет:

O(mnmin⁡(m,n))O(mn\min(m,n))O(mnmin(m,n))

Поэтому при обработке изображений большого размера вычислительные затраты могут существенно возрастать.

Для уменьшения времени вычислений могут использоваться следующие подходы:

- предварительное изменение размера изображения;

- использование приближённых методов SVD;

- применение GPU-вычислений;

- параллельная обработка данных.

Несмотря на относительно высокую вычислительную сложность, современные вычислительные средства позволяют выполнять обработку OCT-изображений за приемлемое время.

15 Возможности практического применения

Результаты работы могут использоваться в различных областях медицинской диагностики.

Разработанный алгоритм может применяться:

- в офтальмологических клиниках;

- в системах автоматической сегментации сетчатки;

- в системах компьютерного зрения;

- в программных комплексах поддержки принятия врачебных решений;

- в научных исследованиях;

- в образовательных целях.

Использование предварительной обработки изображений позволяет повысить качество последующего анализа и увеличить точность диагностических систем.

16 Экономическая эффективность проекта

Предлагаемый метод основан на использовании свободно распространяемого программного обеспечения и не требует дорогостоящего оборудования.

Для реализации проекта используются:

- язык программирования Python;

- библиотека NumPy;

- библиотека OpenCV;

- библиотека Matplotlib;

- среда Google Colab.

Отсутствие необходимости обучения нейронных сетей позволяет существенно уменьшить вычислительные затраты и сократить время разработки программного обеспечения.

Это делает предлагаемый метод доступным для применения в исследовательских и образовательных целях.

17 Направления дальнейших исследований

В дальнейшем возможно развитие проекта по следующим направлениям:

- исследование влияния различных критериев выбора параметра kkk;

- сравнение метода SVD с wavelet-denoising;

- сравнение с нейросетевыми алгоритмами;

- применение Randomized SVD;

- исследование методов Robust PCA;

- использование трёхмерных OCT-данных;

- разработка алгоритмов сегментации слоёв сетчатки;

- создание программного комплекса для автоматической диагностики заболеваний глаза;

- интеграция разработанного метода в системы искусственного интеллекта.

Эти направления могут стать основой для дальнейших научных исследований и развития программного комплекса.

Заключение

В работе был разработан и исследован метод низкоранговой аппроксимации на основе сингулярного разложения для повышения качества OCT-изображений сетчатки.

Проведён анализ существующих методов обработки изображений, изучены особенности OCT-данных и реализован алгоритм автоматического выбора числа компонент на основе накопленной энергии.

Полученные результаты показали, что использование SVD позволяет эффективно подавлять шумовые составляющие при сохранении основной информации изображения. Разработанный подход отличается простотой реализации, отсутствием необходимости обучения и возможностью применения к изображениям различного разрешения.

Перспективой дальнейших исследований является использование разработанного метода в качестве этапа предварительной обработки данных перед задачами сегментации слоёв сетчатки и автоматической диагностики заболеваний глаза.